Hygieneplan.

(GEMÄß ifSG)

- Beschaffung der Räumlichkeiten.

1.1 Der Handwaschplatz

Der Studio ist mit einem Handwaschbecken inklusive Handdesinfektionsmittel-Wandspender, einem Flüssigseifenspender, einem Einmalpapier-Handtuch-Wandspender, sowie dem dazugehörigen Abfalleimer ausgestattet. Alle Spender sind mit dem Ellenbogen bedienbar und befinden sich weit genug vom Arbeitsbereich des Tätowierers entfernt, sodass es zu keiner Kontamination des Waschplatzes kommen kann und der Arbeitsplatz nicht durch Spritzwasser verunreinigt wird.

# 1.2 Arbeitsbereich

Der Boden im Arbeitsbereich ist abwaschbar und wird arbeitstäglich feucht gereinigt. Die Wände sind mit abwaschbarer Oberfläche ausgestattet. Bei Verunreinigung der Wände oder des Bodens mit Blut oder Farbe, die bereits mit der beim Kunden verwendeten Nadel in Kontakt gekommen ist, werden diese mit Oberflächendesinfektion nach VAH gereinigt.

# 1.3 Toiletten

Im Studio ist eine separate Toilette, die sowohl von Kunden als auch von den Tätowierern genutzt wird, vorhanden. Diese ist mit einem Handwaschbecken, einem Flüssigseifenspender, einem Handdesinfektionsmittel-Wandspender, einem Einmalhandtuch-Wandspender, einem Abwurfbehälter sowie einem Hygieneeimer ausgestattet. Auch hier sind alle Spender mit dem Ellenbogen bedienbar. Zudem hängt gut sichtbar für den Kunden ein Desinfektionsplan und Handwaschplan an der Wand.

Die Toilette und das Waschbecken werden arbeitstäglich gereinigt.

1.4 Wartebereich

Der Studiobetrieb erfolgt ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Es wird keine Laufkundschaft angenommen. Aus diesem Grund ist kein separater Wartebereich vorgesehen.

Pro Termin befindet sich lediglich ein Kunde gleichzeitig im Studio. Die Terminplanung erfolgt so, dass sich die Termine nicht überschneiden.

Zwischen den Terminen sind ausreichende Zeitpuffer eingeplant, um eine gründliche Reinigung und Desinfektion (siehe 2.3,2.4) des Arbeitsplatzes sowie eine ausreichende Lüftung der Räumlichkeiten sicherzustellen.

2. Desinfektion.

# 2.1 Handreinigung und Handdesinfektion

Vor jedem Tätowiervorgang werden die Hände gründlich mit Flüssigseife mindestens 60 Sekunden lang gewaschen und mit Einmalhandtüchern getrocknet. Anschließend wird eine medizinische Handdesinfektion (VAH-gelistet) durchgeführt und pulverfreie sowie flüssigkeitsundurchlässige Einmalhandschuhe aus Nitril  oder Latex angezogen.

Bei Unterbrechungen oder Beendigung des Tätowiervorgangs werden die Handschuhe ausgezogen und ordnungsgemäß entsorgt. (siehe Abfallentsorgung) Danach werden die Hände wie oben beschrieben zuerst desinfiziert und anschließend gründlich mit Flüssigseife gewaschen und mit Einmalhandtüchern getrocknet.

# 2.2 Hautdesinfektion

Die zu tätowierende Stelle wird mit Softasept (VAH-gelistet) unter Beachtung der Einwirkzeit benetzt. Danach wird die zu tätowierende Stelle rasiert und abermals desinfiziert.

# 2.3 Instrumentendesinfektion

Alle verwendeten Instrumente (Nadelmodule, Nadeln, Zubehörablagen, Farbkappen, Schutzhüllen für Tätowiermaschine, etc.) außer der Tätowiermaschine sind Einmalprodukte und werden nach jedem Kunden ordnungsgemäß entsorgt. Tätowiermaschine wird während des Tätowierens durch feuchtigkeitsundurchlässige Schutzhüllen vor Verunreinigung geschützt, die nach jedem Kunden entsorgt werden. Zusätzlich wird die Maschine nach jedem Tätowiervorgang einer Wischdesinfektion mit einer VAH-gelisteten Flächendesinfektion unterzogen. Tattoo Seife, die zum Reinigen während des Tätowierens benutzt wird, wird ausschließlich für jeden Kunden mit feuchtigkeitsundurchlässigen Schutzhüllen geschützt und nach Benutzung ordnungsgemäß entsorgt. Vaseline, die während des Tätowierens verwendet wird, wird mit verpackten Holzmundspateln entnommen, die sofort nach Entnahme entsorgt werden.

# 2.4 Flächendesinfektion

Alle Arbeitsflächen, die während des Tätowiervorgangs berührt oder kontaminiert werden könnten, werden mit feuchtigkeitsundurchlässiger Folie abgedeckt, die nach jedem Kunden gewechselt wird. Außerdem werden alle Flächen im Arbeitsbereich nach jedem Kunden einer Wischdesinfektion nach VAH unter Berücksichtigung der Einwirkzeit unterzogen.

Der Boden wird arbeitstäglich gereinigt. Hierzu siehe Punkt 1.2.

- Arbeitskleidung.

Während des Tätowierens werden Schutzhandschuhe aus Nitril getragen, die nach jeder Pause oder Berührung mit Gegenständen außerhalb des Arbeitsbereichs gewechselt werden.

Sollte es zu einer Verunreinigung der Kleidung mit Blut oder Farbe kommen, wird diese nach dem Kunden gewechselt und umgehend in die Waschmaschine gelegt, wo sie im Anschluss mindestens 30 Minuten bei 90°C gewaschen wird.

- Abfallentsorgung.

Alle verwendeten Nadeln werden in einem verschließbaren Nadelabwurfbehälter gesammelt und fest verschlossen der zugehörigen Restmülltonne zugeführt. Jeglicher anderer Abfall wird in flüssigkeitsdichten und widerstandsfähigen Kunststoffsäcken mit dem Hausmüll entsorgt.

Der Mülleimer im Arbeitsbereich wird nach jedem Kunden entleert und dem Hausmüll zugeführt. Alle anderen Mülleimer werden am Ende des Tage geleert. Die Mülleimer und Abwurfbehälter (außer der Nadelabwurfbehälter, der fest verschlossen entsorgt wird) werden nach der Leerung mit Oberflächendesinfektion nach VAH eingesprüht und nach der Einwirkzeit abgewischt.

- Nachsorge.

Jeder Kunde wird spätestens nach dem Tätowiervorgang noch einmal gründlich einer Pflege Aufklärung für sein Tattoo unterzogen und bekommt diese ausgehändigt. Bei offen gebliebenen Fragen kann er sich über meine Kontaktdaten  Auskunft verschaffen.

- Krankheit.

Sollte der Tätowierer bzw. die Tätowiererin an einer ansteckenden Krankheit leiden, wird derjenige sich krank melden.

[Stand 06.03.3026]